Техническое задание.

Автомобиль NISSAN QASHQAI – 1шт

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПРОБЕГ                   Новый не бывший в эксплуатации, без пробега,

ранее не зарегистрированный в ГИБДД.

МОДИФИКАЦИЯ

Комплектация                                                             XE

Количество мест                                                         5

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя                                                             MR20

Кол-во цилиндров, конфигурация                            4, в ряд

Кол-во клапанов на цилиндр                                     4

Объем двигателя (см3)                                               1997

Диаметр цилиндра/ход поршня (мм)                        80,4/90,1

Максимальная мощность (кВт (л.с.) /об/мин)         106(144) /6000

Максимальный крутящий момент  (Нм/об/мин)     200/4400

Степень сжатия                                                           11,2

Тип топлива                                                                 Бензин

Объем топливного бака (л)                                        60

Трансмиссия                                                              Вариатор Xtronic CVT

Тип привода                                                               2WD

ШАССИ

Подвеска передняя                                                     Независимая, пружинная на

cтойках McPherson

Подвеска задняя                                                         Независимая, многорычажная

Рулевое управление                                                   Рулевое управление с изменяемым усилием

Тормозная система                                                     Передние и задние тормоза, с усилителем

торможения Nissan Brake Assist

Размер/тип колесных дисков                                    16" 6.5J стальные

Размер шин (дюймы)                                                 215/65 R16

МАССА И ГАБАРИТЫ

Снаряженная масса мин./макс. (кг)                         1404/1464

Допустимая полная масса (кг)                                 1890

Макс. Грузоподъемность (кг)                                  486

Макс. нагрузка на ось передняя (кг)                       1000

Макс. нагрузка на ось задняя (кг)                            965

Макс. буксируемая масса с тормозами (кг)            1000

Макс. буксируемая масса без тормозов (кг)           723

Макс. верт. Нагрузка на сцепное устр-во (кг)        100

Длина (мм)                                                                  4377

Ширина (мм)                                                              1837

Высота (мм)                                                                1595

Дорожный просвет (мм)                                            200

Колесная база (мм)                                                    2646

Колея передняя (мм)                                                  1565

Колея задняя (мм)                                                      1550

Минимальный радиус разворота (мм)                     5500

ДИНИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход топлива городской цикл (л/100км)              9,2

Расход топлива загородный цикл (л/100км)           5,5

Расход топлива смешанный цикл (л/100км)           6,9

Выброс СО2 (г/км)                                                    159

Экологический класс                                                Euro 5

Максимальная скорость (км/ч)                                184

Разгон 0-100км/ч (сек.)                                             10,1

Межсервисный интервал (км)                                  15 000

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Тормозная система с ABS, Nissan Вгаке Assist и EBD

- Система стабилизации автомобиля ЕSР

- Фронтальные подушки безопасности

- Боковые подушки безопасности

- Шторки безопасности для передних и задних пассажиров

- Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира

- Система крепления детских сидений ISOFIX

- Система помощи при старте в гору (НSА)

- Система активного торможения двигателем (АЕВ)

- Система гашения колебаний кузова (АRС)

- Система активного контроля траектории движения (АТС)

- Включение ближнего света с запуском двигателя

- Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми

- Центральный замок с дистанционным управлением

- Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя

- Передние трехточеные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте

- Задние трехточечные ремни с аварийной блокировкой

- Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида

- Задний противотуманный фонарь

- Иммобилайзер

- Электрический усилитель руля с изменяемым усилием

- Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери

- Светодиодная окантовка фар

ПРОЧЕЕ

- Полноразмерное запасное колесо 215/65 R16

- Бачок омывателя 5 л

- Открывание лючка бензобака из салона

- Указатели поворота с системой «Одно касание»

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

- 5" многофункциональный дисплей на приборной панели

- Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте

- Регулировки сиденья водителя в 6 направлениях

- Регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях

- Подогрев передних сидений

- Регулировка яркости подсветки приборной панели

- Электростеклоподъемники всех дверей

- Датчик внешней температуры

- Зеркала в солнцезащитных козырьках

- Круиз-контроль

- Центральный подлокотник

- Два подстаканника на центральной консоли

- Крепление для солнцезащитных очков

- Управление системой «hands-free» на руле

- Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth®

- Линейный вход AUX

- Вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone

- Задние сиденья, складываемые в пропорции 60:40

- Подсветка багажного отделения

- Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла

- Внутрисалонный фильтр

- Декоративная отделка центральной консоли

ВНЕШНИЙ ВИД

- Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная

- Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная

- Черные защитные накладки на дверях

- Боковые зеркала с электроприводом и обогревом

- Брызговики

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА/ИНТЕРЬЕР

Отделка сидений тканью

Кондиционер

Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем

4 динамика

ВНЕШНИЙ ВИД

16" стальные диски

Галогеновые фары с механической регулировкой уровня

ЦВЕТ КУЗОВА

Белый

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега

Начальник автотранспортного участка                                                                Гусев А.Г.